Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

Разработка спектроанализатора на основе платы цифрового радио HackRF в среде визуального программирования LABVIEW

по дисциплине «Аппаратно-программные средства систем управления»

Выполнил:

студент гр.5140901/31501 Д.С. Кузик

Руководитель:

Сушников Виктор Александрович

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

Описание аппаратной платформы.	3

Работа с платой цифрового радио.	5

Режимы работы HackRF One в режиме приёмника.	5

Получение и обработка данных в sweep-режиме.	5

Разработка TCP-сервера.	10

Разработка спектроанализатора в среде LABVIEW.	13

Получение и отображение спектров.	13

Управление шириной спектра.	14

Тестирование системы.	15

Вывод.	16

Приложения.	17

Описание аппаратной платформы.

HackRF One – это Software Defined Radio (плата цифрового радио) платформа, способная передавать или принимать радиосигналы в диапазоне от 1 МГц до 6 ГГц. HackRF One - это аппаратная платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для тестирования и разработки современных приложений по обработке и передачи данных по радиоканалу.

Характеристики

- Полудуплексный приемопередатчик.

- Рабочая частота: от 1 МГц до 6 ГГц.

- Поддерживаемая частота дискретизации: от 2 до 20 MSPS (квадратурная).

- разрешение: 8 бит IQ.

- Интерфейс: Высокоскоростной USB (с разъемом USB Micro-B.

- Источник питания: питание по шине USB.

- Питание порта антенны с программным управлением (макс. 50 мА при напряжении 3,0-3,3 В).

- Разъем для антенны SMA (50 Ом).

- Тактовый вход и выход SMA-разъема для синхронизации (не обязателен для использования).

- Имеются программируемые кнопки.

- Имеются контактные разъемы для расширения функционала.

Рисунок 1 HackRF One

Работа с платой цифрового радио.

Режимы работы HackRF One в режиме приёмника.

При разработке спектроанализатора необходимо выбрать режим работы приёмника. У HackRF существует два основных режима работы:

Приём IQ сигналов в полосе до 20 МГц. HackRF One способен принимать IQ сигналы в полосе до 20 МГц. Этот режим позволяет захватывать и анализировать радиосигналы в реальном времени. IQ сигналы представляют собой комплексные сигналы, состоящие из внутренней (I) и квадратурной (Q) компонент, что позволяет точно воспроизводить амплитуду и фазу радиосигнала. Этот режим особенно полезен для анализа и демодуляции сигналов, но относительно узкая полоса (20 МГц) может стать проблемой при разработке спектроанализатора, для которого не нужна чрезмерная точность полученных измерений, но важна ширина измеряемой полосы.

Sweep-режим. Sweep-режим HackRF One сильно отличается от режима приёма IQ сигналов. В этом режиме устройство работает как широкополосный спектроанализатор, последовательно сканирует заданный диапазон частот с частотой до 7 ГГц в секунду, захватывая данные по каждой частоте и возвращая хост-компьютеру уже проебразованные данные с помощью быстрого преобразования Фурье (которое происходи на FPGA платы). Это позволяет быстро оценить спектр радиочастот и выявить активные сигналы в широком диапазоне. Sweep-режим особенно полезен для обнаружения и анализа широкополосных сигналов, а также для мониторинга радиочастотного спектра.

Соответственно, был выбран sweep-режим из-за его быстродействия и ширины полосы.

Получение и обработка данных в sweep-режиме.

Для получения данных от HackRF One в sweep-режиме на Windows, потребуется использовать соответствующее программное обеспечение. Вместе с HackRF поставляются утилиты для ОС GNU Linux и Windows, позволяющие управлять работой платы.

Для sweep-режима существует утилита “hackrf_sweep”, которая позволяет получить данные от sweep проходов по заданному диапазону.

Результат работы утилиты выглядит следующим образом:

Рисунок 2 Работа утилиты «hackrf_sweep»

Здесь:

- Первый и второй столбец – дата и время прохода.

- Третий столбец: начальная частота прохода.

- Четвёртый стобец: конечная частота прохода.

- Пятый столбец: диапазон каждого подпрохода.

- Шестой столбец: количество измерений, сделанных прохода.

- Последующие столбцы: амплитуда измеренного сигнала в каждом поддиапазоне, дБ.

Для преобразования данных утилиты в точки графика спектра был написан python-класс:

class HackrfSweepParser:

def __init__(self, server):

self.current_buffer = []

self.server = server

self.current_ranges = (0, 6000)

self.process = None

self.parser_thread = None

def buffer_to_packed_points(self, buffer):

result = []

sorted_buffer = sorted(buffer, key=lambda x: float(x[1]))

for line in sorted_buffer:

_, hz_low, hz_high, hz_bin_width, dbs = line

for i in range(0, 5):

result.append(float((int(hz_low) + int(hz_low) + float(hz_bin_width) * (i + 1)) / 2)) #x

result.append(float(dbs[i])) #y

return result

def parse_hackrf_sweep(self):

# Команда для запуска hackrf_sweep

command = ["hackrf_sweep", "-f", f"{int(self.current_ranges[0])}:{int(self.current_ranges[1])}"]

try:

# Запуск процесса

self.process = subprocess.Popen(

command,

stdout=subprocess.PIPE,

stderr=subprocess.PIPE,

text=True

)

print("Запущено hackrf_sweep. Ожидание данных...")

# Обработка вывода в реальном времени

previous_date_time = None

for line in self.process.stdout:

# Удаляем лишние пробелы и проверяем, содержит ли строка данные

line = line.strip()

if "," in line:

# Разделяем строку на части

fields = line.split(", ")

if len(fields) > 6:  # Проверяем наличие необходимого количества полей

date_time = fields[0] + fields[1]

hz_low = fields[2]

hz_high = fields[3]

hz_bin_width = fields[4]

dbs = [fields[6 + i] for i in range(5)]

if int(hz_low) == int(self.current_ranges[0])*1e6 and len(self.current_buffer) > 0:

result = self.buffer_to_packed_points(self.current_buffer)

data_to_send = DataPacker.pack_data(result)

self.server.send_data(data_to_send)

self.current_buffer = []

self.current_buffer.append((date_time, hz_low, hz_high, hz_bin_width, dbs))

previous_date_time = date_time

print("Данные успешно сохранены в hackrf_sweep_output.csv.")

except KeyboardInterrupt:

print("Остановка выполнения по Ctrl+C.")

except Exception as e:

print(f"Произошла ошибка: {e}")

finally:

try:

if self.process:

self.process.terminate()

except Exception:

pass

def restart_parser(self):

# Остановка текущего процесса

if self.process:

self.process.terminate()

# Перезапуск парсера в отдельном потоке

if self.parser_thread and self.parser_thread.is_alive():

self.parser_thread.join()

self.parser_thread = threading.Thread(target=self.parse_hackrf_sweep)

self.parser_thread.start()

Листинг 1 Обработка данных "hackrf_sweep"

Что делает каждый метод:

- __init__: Инициализирует объект класса, устанавливая начальные значения для буфера данных, сервера, диапазона частот и других параметров.

- buffer_to_packed_points: Преобразует буфер данных в формат, удобный для отправки. Он сортирует данные по частоте и создает список точек, где каждая точка состоит из частоты и амплитуды сигнала.

- parse_hackrf_sweep: Запускает утилиту hackrf_sweep для сканирования заданного диапазона частот. Обрабатывает вывод утилиты в реальном времени, сохраняя данные в буфер и отправляя их на сервер, когда буфер заполняется.

- restart_parser: Останавливает текущий процесс сканирования и перезапускает его в отдельном потоке.

Разработка TCP-сервера.

Для передачи данных спектров между python программой и Labview был разработан Python TCP-сервер:

class DataPacker:

@staticmethod

def pack_data(data):

packed_data = struct.pack(f'>{len(data)}d', *data)

packed_size = struct.pack('>i', len(packed_data))

return packed_size + packed_data

class Server:

def __init__(self, host, port):

self.host = host

self.port = port

self.server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

self.server_socket.bind((self.host, self.port))

self.server_socket.listen(1)

self.client_socket = None

self.client_addr = None

def start(self):

print(f"Server listening on {self.host}:{self.port}")

while True:

print("Waiting for a connection...")

self.client_socket, self.client_addr = self.server_socket.accept()

print(f"Connection from {self.client_addr}")

self.handle_client()

def handle_client(self):

try:

while True:

# Приём данных от клиента

data = self.client_socket.recv(16)

if not data:

print('no data... continue...')

continue

# Распаковка данных

packed_size = 16

packed_data = data

new_ranges = struct.unpack(f'>{packed_size // 8}d', packed_data)

# Отображение данных в командной строке

print(f"Received data: {new_ranges}")

# Проверка и перезапуск парсера, если диапазоны отличаются

if new_ranges != self.parser.current_ranges:

self.parser.current_ranges = new_ranges

self.parser.restart_parser()

except (ConnectionResetError, BrokenPipeError):

print(f"Connection from {self.client_addr} was closed.")

finally:

self.client_socket.close()

def send_data(self, data):

if self.client_socket:

self.client_socket.sendall(data)

Листинг 2 TCP-Сервер.

Рассмотрим данный код:

Класс DataPacker

pack_data: Этот статический метод упаковывает данные в бинарный формат. Он использует модуль struct для упаковки данных в формат, который можно легко передать по сети.

struct.pack(f'>{len(data)}d', *data): Упаковывает данные в формат, где каждое число представлено как double (8 байт). Важно: используемый порядок байт – Big-Endian т.к Labview по умолчанию используем именно его.

struct.pack('>i', len(packed_data)): Упаковывает размер упакованных данных в формат int (4 байта).

Класс Server

__init__: Инициализирует сервер, создавая сокет и привязывая его к указанному хосту и порту. Сервер начинает прослушивание входящих соединений.

start: Запускает сервер и ждет входящих соединений. Когда клиент подключается, сервер принимает соединение и обрабатывает его.

handle_client: Обрабатывает взаимодействие с клиентом.

- Принимает данные от клиента.

- Распаковывает данные, используя модуль struct.

- Отображает полученные данные в командной строке.

- Если полученные диапазоны частот отличаются от текущих, обновляет диапазоны и перезапускает парсер.

send_data: Отправляет данные парсера клиенту, если соединение установлено.

Пример использования

- Клиент подключается к серверу и отправляет данные о новых диапазонах частот.

- Сервер принимает эти данные, распаковывает их и проверяет, отличаются ли они от текущих диапазонов.

- Если диапазоны отличаются, сервер обновляет диапазоны и перезапускает парсер для сканирования новых частот.

- Сервер отправляет данные парсера клиенту, используя метод send_data.

Разработка спектроанализатора в среде LABVIEW.

Получение и отображение спектров.

Для получения данных от сервера использовался TCP-Клиент. Чтение и отображение спектров работает следующим образом:

TCP Client Loop:

Этот цикл отвечает за подключение к серверу и получение данных, а также их отображение.

- Устанавливается TCP-соединение, используя IP и порт введённые на фронт-панели.

- Если соединение установлено, то клиент читает первые 4 байта полученные от сервера. В этих 4ех байтах должен быть размер массива спектров в формате int32 BigEndian.

- Читается массив спектров, размер которых определён на предыдущем шаге.

- Распаковывает полученные данные (формат данных подходит для построения XY графика, полученный массив содержит последовательно x и y параметры для построения точек на графике).

- Данные отображаются на XY графике.

- Программа останавливает работу в случае получения TCP ошибки.

Рисунок 3 Labview TCP-клиент. Чтение и отображение спектров.

Управление шириной спектра.

Для управления шириной спектра TCP-клиент отправляет серверу два int32 BigEndian числа, объёдинённые в один массив байт. Первое число представляет из себя нижнюю границу частот в МГц, а второе верхнюю границу.

Отправка значений происходит по кнопке.

Рисунок 4 Блок-схема отправки новых диапазонов для анализа спектра

Фронт-панель.

На фронт панели находятся элементы управления и отображения данных:

- IP и порт TCP-сервера с источником спектров.

- Минимальная и максимальная границы частот спектров, кнопка для отправки новых границ на сервер.

- Последняя полученная ошибка от TCP-клиента.

- Кнопки для остановки циклов TCP-клиента.

- График спектра и легенда графика.

Рисунок 5 Фронт панель разработанного спректроанализатора.

Тестирование системы.

Подключим HackRF плату без антенны к персональному компьютеру через USB-интерфейс, запустим python сервер:

Рисунок 6 Запуск сервера

Подключимся Labview-клиентом к серверу:

Рисунок 7 Подключение к серверу

Изменим диапазон приёма на 0, 900:

Рисунок 8 Изменение диапазона приёма на [0, 900] МГц

Накрутим антенну и сравним уровни сигнала:

Рисунок 9 Уровни сигнала после накручивания антенны

На рисунке 9 видно, что уровни сигнала на диапазонах [400, 430] Мгц, [100, 200] МГц стали заметно сильнее.

Вывод.

В ходе работы была успешно разработан спектроанализатора на основе платы цифрового радио HackRF One и среды визуального программирования LabVIEW. Использование sweep-режима позволило эффективно анализировать широкий диапазон радиочастот и передавать данные через TCP-сервер на языке Python. Тестирование системы подтвердило её работоспособность.

Приложения.

Блок-схема Labview.

Python TCP-сервер.

import subprocess

import socket

import struct

import binascii

import time

from abc import ABC, abstractmethod

class DataPacker:

@staticmethod

def pack_data(data):

packed_data = struct.pack(f'>{len(data)}d', *data)

packed_size = struct.pack('>i', len(packed_data))

return packed_size + packed_data

class Server:

def __init__(self, host, port):

self.host = host

self.port = port

self.server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

self.server_socket.bind((self.host, self.port))

self.server_socket.listen(1)

self.client_socket = None

self.client_addr = None

def start(self):

print(f"Server listening on {self.host}:{self.port}")

while True:

print("Waiting for a connection...")

self.client_socket, self.client_addr = self.server_socket.accept()

print(f"Connection from {self.client_addr}")

self.handle_client()

def handle_client(self):

try:

while True:

# Приём данных от клиента

data = self.client_socket.recv(16)

if not data:

print('no data... continue...')

continue

# Распаковка данных

#packed_size = struct.unpack('>i', data[:4])[0]

packed_size = 16

packed_data = data

new_ranges = struct.unpack(f'>{packed_size // 8}d', packed_data)

# Отображение данных в командной строке

print(f"Received data: {new_ranges}")

# Проверка и перезапуск парсера, если диапазоны отличаются

if new_ranges != self.parser.current_ranges:

self.parser.current_ranges = new_ranges

self.parser.restart_parser()

except (ConnectionResetError, BrokenPipeError):

print(f"Connection from {self.client_addr} was closed.")

finally:

self.client_socket.close()

def send_data(self, data):

if self.client_socket:

self.client_socket.sendall(data)

class HackrfSweepParser:

def __init__(self, server):

self.current_buffer = []

self.server = server

self.current_ranges = (0, 6000)

self.process = None

self.parser_thread = None

def buffer_to_packed_points(self, buffer):

result = []

sorted_buffer = sorted(buffer, key=lambda x: float(x[1]))

for line in sorted_buffer:

_, hz_low, hz_high, hz_bin_width, dbs = line

for i in range(0, 5):

result.append(float((int(hz_low) + int(hz_low) + float(hz_bin_width) * (i + 1)) / 2)) #x

result.append(float(dbs[i])) #y

return result

def parse_hackrf_sweep(self):

# Команда для запуска hackrf_sweep

command = ["hackrf_sweep", "-f", f"{int(self.current_ranges[0])}:{int(self.current_ranges[1])}"]

try:

# Запуск процесса

self.process = subprocess.Popen(

command,

stdout=subprocess.PIPE,

stderr=subprocess.PIPE,

text=True

)

print("Запущено hackrf_sweep. Ожидание данных...")

# Обработка вывода в реальном времени

previous_date_time = None

for line in self.process.stdout:

# Удаляем лишние пробелы и проверяем, содержит ли строка данные

line = line.strip()

if "," in line:

# Разделяем строку на части

fields = line.split(", ")

if len(fields) > 6:  # Проверяем наличие необходимого количества полей

date_time = fields[0] + fields[1]

hz_low = fields[2]

hz_high = fields[3]

hz_bin_width = fields[4]

dbs = [fields[6 + i] for i in range(5)]

if int(hz_low) == int(self.current_ranges[0])*1e6 and len(self.current_buffer) > 0:

result = self.buffer_to_packed_points(self.current_buffer)

data_to_send = DataPacker.pack_data(result)

self.server.send_data(data_to_send)

self.current_buffer = []

self.current_buffer.append((date_time, hz_low, hz_high, hz_bin_width, dbs))

previous_date_time = date_time

print("Данные успешно сохранены в hackrf_sweep_output.csv.")

except KeyboardInterrupt:

print("Остановка выполнения по Ctrl+C.")

except Exception as e:

print(f"Произошла ошибка: {e}")

finally:

try:

if self.process:

self.process.terminate()

except Exception:

pass

def restart_parser(self):

# Остановка текущего процесса

if self.process:

self.process.terminate()

# Перезапуск парсера в отдельном потоке

if self.parser_thread and self.parser_thread.is_alive():

self.parser_thread.join()

self.parser_thread = threading.Thread(target=self.parse_hackrf_sweep)

self.parser_thread.start()

if __name__ == "__main__":

host = '127.0.0.1'

port = 12345

server = Server(host, port)

parser = HackrfSweepParser(server)

server.parser = parser  # Добавление ссылки на парсер в сервер

# Start the server in a separate thread

import threading

server_thread = threading.Thread(target=server.start)

server_thread.start()

# Start parsing hackrf_sweep data

parser.parse_hackrf_sweep()